作业五 海浪资料统计分析

要求：

1. 画出波面高度时间序列，利用上跨零点或者下跨零点的方法读取数据资料中的波高、周期等波浪要素，并画图展示。

2. 画出波高的概率密度分布，并计算给出有效波高和有效波周期

数据使用：

- data.txt

  - 一维海浪时间序列，共2048个数据，总时间长度为512s，时间间隔0.25s，数据单位为米（m）

编写环境说明：

3.10.10 | packaged by Anaconda, Inc. | (main, Mar 21 2023, 18:39:17) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)]

numpy                          1.24.3

pandas                         1.5.3

matplotlib                     3.7.1

matplotlib-inline              0.1.6

scipy                          1.10.1

statsmodels                    0.13.5

seaborn                        0.12.2

计算步骤

- 数据读取并生成时间序列

- 对海浪波面观测资料进行平稳性检验，去掉趋势项

  - 平稳性检验

ADF=ϕ-1SEϕ

    - 其中，ϕ是时间序列经过差分后的系数估计值，SEϕ是对ϕ进行标准化的估计标准误。若ADF的值小于对应的临界值，则可以拒绝原假设，即可认为该时间序列是平稳的。

  - 线性回归法去除线性趋势

    - 线性回归法的基本思想是建立一个线性模型，将时间序列中的趋势部分与其他部分（随机部分）分离出来。具体地，假设原始序列为yt，可以建立一个线性回归模型：

yt=β0+β1t+ut

    - 其中，β0是截距项，β1是斜率项，ut是随机扰动项。回归方程中β1即为时间序列的趋势部分，具有显著的统计意义。为了消除趋势，可以将yt减去β0和β1t的值，得到线性趋势消除后的序列：

yt=yt-β0-β1t

    - 消除了线性趋势后，yt序列的残差部分ut就是一个随机序列，可用于进一步的平稳性分析。

  - 结果：

    - ADF检验的p值为： 4.06*10-29

    - 去掉趋势项后的ADF检验的p值为： 4.99*10-29

- 计算周期，波高

  - 有效波高是指一个海浪序列中，从所有波峰高度中选取最大的前1/3的数据点，计算其平均值

  - 显著波高是指一个海浪序列中，从所有波峰高度中选取最大的前1/10的数据点，计算其平均值

  - 结果

    - 上跨零点法 1/10大波平均波高(显著波高)：1.447m 对应周期为：12.000s

    - 上跨零点法 1/3 大波平均波高(有效波高)：1.079m 对应周期为：8.857s

    - 下跨零点法 1/10大波平均波高(显著波高)：1.339m 对应周期为：11.906s

    - 下跨零点法 1/3 大波平均波高(有效波高)：1.097m 对应周期为：9.152s

- 绘制概率密度

  - 核密度估计是一种非参数估计方法，用于估计随机变量的概率密度函数。核密度估计方法可以不需要事先对概率密度函数做出假设，可更精确地反映实际数据的分布情况。核密度估计的基本思想是对每个样本点xi，基于一定的核函数K(u)，构造一个形如：

fx=1nhi=1nKx-xih

  - 的非参数估计函数fx。其中，K(u)是核函数，h是带宽参数。核函数通常是以x为中心的对称函数，常用的核函数有高斯核、Epanechnikov核、直方图核等。带宽参数h则决定了估计函数的平滑程度。核密度估计的核心在于估计非参数函数fx，它表示的是在x处的概率密度函数估计值。核密度估计的优点在于可以从数据中得到概率密度分布，避免了需要进行假设检验等复杂的前提假设，同时，可以更加展现数据的分布情况，便于观察和分析。

结果展示：

Figure 1原始数据-时间序列

Figure 2 原始数据去趋势过程

Figure 3 上（下）跨零点位置

Figure 4 上跨零点法 概率密度分布 核密度分布图

Figure 5 下跨零点法 概率密度分布 核密度分布图